Описание внешнего вида модели

Костюм женский Ирис (тк.ТиСи), розовый/серый изготавливается согласно ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Костюм женский состоит из блузы и брюк.

Блуза прямого силуэта без центральной застёжки.

Полочка с кокеткой до уровня выреза горловины. В шов притачивания кокетки вставлен отделочный кант. На полочке с левой стороны расположен нагрудный накладной карман, нижние боковые карманы входят в боковые швы. Верх нагрудного накладного кармана обработан швом вподгибку с закрытым срезом. Верх нижних боковых карманов с отделкой кантом.

Рукав короткий, одношовный. Низ рукавов обработан отделочным кантом.

Горловина полочки имеет V-образный вырез и обработана притачными планками, в шов притачивания которых вставлен отделочный кант. Горловина спинки обработана обтачкой. В горловину спинки в шов настрачивания внутреннего среза обтачки втачана размерная этикетка.

Низ изделия обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

Брюки прямого силуэта с цельнокроеным поясом на резинке. В шов притачивания пояса по центру спинки вставлена размерная этикетка.

Низ брюк обработан швом вподгибку с закрытым срезом.