ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ №87472664, 87472665

К ГОСТ 9896-88  Комплект женской санитарной одежды. Технические условия

87472664 Костюм женский Спринт (тк.ТиСи), розовый/т.синий

87472665 Костюм женский Спринт (тк.ТиСи), бирюзовый/т.синий

Согласовано:

Главный технолог: Ненадова И.А.

Исполнители:

Конструктор: Дунаева А.А.

Технолог: Онучина О.А., Заец Е.А.

Рис. 1. Эскиз Костюм женский Спринт (тк.ТиСи), розовый/т.синий, блуза.

Вид спереди.

Рис. 2. Эскиз Костюм женский Спринт (тк.ТиСи), розовый/т.синий, блуза.

Вид сзади.

Рис. 3. Эскиз Костюм женский Спринт (тк.ТиСи), бирюзовый/т.синий, блуза.

Вид спереди.

Рис. 4. Эскиз Костюм женский Спринт (тк.ТиСи), бирюзовый/т.синий, блуза.

Вид сзади.

Рис. 5. Эскиз Костюм женский Спринт (тк.ТиСи) розовый/т.синий, бирюзовый/т.синий, брюки.

Вид спереди и сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделия должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утвержденному в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200, по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

| Обхват груди типовой фигуры, см |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
| Рост типовой фигуры, см |  |  |  |  |  |  |  |
| 158-164 |  | 170-176 |  | 182-188 |  | 194-200 |  |

Описание внешнего вида модели

Костюм женский Спринт (тк.ТиСи) изготавливается согласно ГОСТ 9896-88 Комплект женской санитарной одежды. Технические условия.

Костюм женский Спринт состоит из блузы и брюк.

Блуза полуприлегающего силуэта с центральной застежкой на тесьму молнию.

Полочки с отрезными кокетками и вертикальными рельефами от шва притачивания кокеток до низа изделия. На левой полочке располагается нагрудный карман фигурной формы, одним срезом, входящий в рельефной шов. На полочках располагаются нижние накладные карманы. На правом нижнем кармане расположен малый карман фигурной формы. Верхние срезы карманов обработаны швом вподгибку с закрытым срезом.

Спинка с отрезной кокеткой и вертикальными рельефами от шва притачивания кокетки до низа изделия. В швы рельефов и в боковые швы на уровне талии вставлены хлястики для регулировки блузы по объему. Концы хлястиков фиксируются кнопками.

Горловина обработана обтачками. К обтачке горловины спинки по центру крепится основная этикетка.

Рукава втачные, одношовные, длиной 3/4. Низ рукава обработан швом вподгибку с закрытым срезом.

Низ блузы обработан швом вподгибку с закрытым срезом.

Брюки прямого силуэта. Пояс притачной на резинке.

Низ брюк обработан швом в подгибку с закрытым срезом.